#include <Arduino.h>

// ==================== CONFIGURACIÓN DE PINES ====================

// Motores (puente H L298N)

const int IN1 = 6;  // Motor izquierdo adelante

const int IN2 = 7;  // Motor izquierdo atrás

const int IN3 = 8;  // Motor derecho atrás

const int IN4 = 9;  // Motor derecho adelante

// Sensores ultrasónicos

const int trigI = 11, echoI = 12;  // Izquierdo

const int trigC = 3,  echoC = 2;   // Central

const int trigD = 5,  echoD = 4;   // Derecho

// Variables de distancia

int distanciaI = 0, distanciaC = 0, distanciaD = 0;

// Velocidad base

int vel = 200;

// ==================== SETUP ====================

void setup() {

// Motores

pinMode(IN1, OUTPUT); pinMode(IN2, OUTPUT);

pinMode(IN3, OUTPUT); pinMode(IN4, OUTPUT);

// Sensores

pinMode(trigI, OUTPUT); pinMode(echoI, INPUT);

pinMode(trigC, OUTPUT); pinMode(echoC, INPUT);

pinMode(trigD, OUTPUT); pinMode(echoD, INPUT);

Serial.begin(9600);

Serial.println("🤖 Robot Laberinto iniciado 🚗");

}

// ==================== LOOP PRINCIPAL ====================

void loop() {

// Leer distancias

distanciaI = leerUltrasonido(trigI, echoI);

distanciaC = leerUltrasonido(trigC, echoC);

distanciaD = leerUltrasonido(trigD, echoD);

// Mostrar distancias por monitor serial

Serial.print("I: "); Serial.print(distanciaI);

Serial.print(" | C: "); Serial.print(distanciaC);

Serial.print(" | D: "); Serial.println(distanciaD);

// ======= LÓGICA DE NAVEGACIÓN =======

if (distanciaC > 20) {

avanzar();

delay(350);

frenar();

delay(350);

}

/*else if (distanciaC > 10) {

avanzarLento();

delay(400);

frenar();

delay(350);

}*/

else if (distanciaC <= 5) {

// Demasiado cerca: retrocede y luego decide cómo girar

frenar();

delay(200);

retroceder();

delay(500);

// Leer distancias nuevamente

/*distanciaI = leerUltrasonido(trigI, echoI);

distanciaC = leerUltrasonido(trigC, echoC);

distanciaD = leerUltrasonido(trigD, echoD);

// Decidir hacia dónde girar

if (distanciaI > 15 && distanciaI > distanciaD) {

Serial.println("↩️ Espacio a la izquierda, girando...");

giroIzquierda();

delay(300);

}

else if (distanciaD > 15 && distanciaD > distanciaI) {

Serial.println("↪️ Espacio a la derecha, girando...");

giroDerecha();

delay(300);

}

else if (distanciaI < 7 && distanciaD < 7) {

Serial.println("🔄 Encerrado, retrocediendo más y girando...");

retroceder();

delay(500);

frenar();

delay(200);

giroDerecha(); // o giroIzquierda(); según tu preferencia

delay(300);

}

else {

Serial.println("⚙️ Sin preferencia clara, giro a la derecha por defecto...");

giroDerecha();

delay(300);

}*/

}

else {

// Pared relativamente cerca pero sin bloqueo

frenar();

delay(200);

distanciaI = leerUltrasonido(trigI, echoI);

distanciaD = leerUltrasonido(trigD, echoD);

if (distanciaI > 15 && distanciaI > distanciaD) {

giroIzquierda();

delay(300);

}

else if (distanciaD > 15 && distanciaD > distanciaI) {

giroDerecha();

delay(300);

}

else if (distanciaI < 10 && distanciaD < 10) {

retroceder();

delay(500);

frenar();

delay(200);

giroDerecha();

delay(300);

}

else {

giroIzquierda();

delay(300);

}

}

delay(100);

}

// ==================== FUNCIONES DE MOVIMIENTO ====================

void avanzar() {

analogWrite(IN1, vel); analogWrite(IN2, 0);

analogWrite(IN3, 0);   analogWrite(IN4, vel);

}

void avanzarLento() {

analogWrite(IN1, vel / 2); analogWrite(IN2, 0);

analogWrite(IN3, 0);       analogWrite(IN4, vel / 2);

}

void retroceder() {

analogWrite(IN1, 0);   analogWrite(IN2, vel);

analogWrite(IN3, vel); analogWrite(IN4, 0);

}

void giroIzquierda() {

analogWrite(IN1, vel); analogWrite(IN2, 0);

analogWrite(IN3, 0);       analogWrite(IN4, vel);

}

void giroDerecha() {

analogWrite(IN1, vel);     analogWrite(IN2, 0);

analogWrite(IN3, vel); analogWrite(IN4, 0);

}

void frenar() {

analogWrite(IN1, 0); analogWrite(IN2, 0);

analogWrite(IN3, 0); analogWrite(IN4, 0);

}

// ==================== FUNCIÓN ULTRASONIDO ====================

int leerUltrasonido(int trig, int echo) {

digitalWrite(trig, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(trig, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(trig, LOW);

long duracion = pulseIn(echo, HIGH, 25000);

int distancia = duracion * 0.034 / 2;

if (distancia == 0 || distancia > 300) distancia = 300;

return distancia;

}